DELTRYKKSBLANDING NITROX
(Denne blandingsformen krever flasker rengjort for 100% Oksygen)
· Monter manometer på O2 flaske

· Koble dykkerflaske til fylleslange

· Regn ut hvor mye 100% O2 som skal fylles på dykkerflaske. (Dette gjøres ved bruk av tabell, eller ved utregning.)

· Fyll på ønsket mengde O2. Fyllingen skal foregå ”sakte”

· Steng O2 flaske og demonter manometer. Manometer skal oppbevares i skap.

· Topp flaske med luft fra kompressor. Husk at kompressortrykket skal være høyere enn trykket med O2 på flaske før flaske åpnes for fylling.

· Analyser miks og merk flaske med Nitrox %, MOD, Dato for fylling.

· Før opp i boka hvor mange liter O2 som er fylt. 

